Российская Академия сельскохозяйственных наук

(РАСХН)

Государственное научное учреждение

Всероссийский научно-исследовательский институт

молочной промышленности Россельхозакадемии

(ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии)

Ю:

АНО:

НИМИ

еряков 2006 г.

тонов 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства моющего синтетического жидкого с дезинфицирующим эффектом "МАРС" для санитарной обработки оборудования и

тары на предприятиях молочной промышленности. (ТУ 2499-008-54152686-2002, производство "Эко-СтандарТ-К", Г. Омск).

РАЗРАБОТАНО:

Зав.  сектором санитарной обработки оборудования ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, к.т.н

Ж.И.Кузина

" & пс

2006 г.

Научный сотрудник ГНУ ВНИМИ Россельхрзакадемии, к.т.н.

? Б.В.Маневич

S

Жьвл 2006 г.

Москва, 2006 г.

УДК 637. 132. 621. 647. 004. 55. (083.9)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства моющего синтетического жидкого

с дезинфицирующим эффектом "Марс" для санитарной обработки

оборудования и тары на предприятиях молочной промышленности.

(ТУ 2499-008-54152686-2002, производство "Эко-Стандарт-К", г. Омск).

Инструкция разработана в секторе санитарной обработки оборудования ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии.

Инструкция предназначена для работников молочной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция устанавливает методы и режимы применения средства "Марс" (ТУ 2499-008-541526-2002), далее средство "Марс", требования техники безопасности, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с внутренней поверхности обрабатываемых объектов.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство "Марс" представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до свет
ло-желтого или светло-серого цвета, хорошо растворимую в воде. Действующим веществом
препарата является каустическая сода, комплексообразователь, ингибитор коррозии и алкил-
диметилбензиламмоний хлорид - до 2,0 %. Рабочие растворы препарата имеют щелочную
реакцию рН 9,5 - 12,5 ед.

Контроль качества моющего средства осуществляется в соответствии с п. 7.

- Гарантийный срок хранения средства - 12 месяцев со дня изготовления. Рабочие
растворы средства "Марс" стабильны в течение недели и при хранении не разлагаются. Сред
ство "Марс" замерзает при температуре минус 20 °С, после размораживания сохраняет свои
свойства.

- Средство "Марс" выпускают в полиэтиленовых емкостях вместимостью 5, 10, 20,
50 и 60 л .

- Средство "Марс" пожаро- и взрывобезопасно, совместимо с другими катионными и
неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических ки
слот. Несовместимо с окислителями, синтетическими и натуральными мылами, сульфирован
ными маслами и анионными поверхностно-активными веществами.

5

- Наличие в составе средства "Марс" комплексообразователя позволяет использо
вать растворы препарата в районах с повышенной жесткостью воды.

- Средство "Марс" по параметрам острой токсичности при введении в желудок от
носится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к 4 классу малоопас
ных по ГОСТ 12.1.007-76, в виде паров малоопасно согласно классификации ингаляционной
опасности средств по степени летучести, обладает местно-раздражающим действием на кожу
и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия.
Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных ап
пликациях.	.    »

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции. Методы исследования безопасности и эффективности изложены в приложении 2. Меры первой помощи при отравлении средством "Марс" изложены в п.5.

1.7.	Средство "Марс" предназначено для одновременной мойки и дезинфекции   раз
личных видов технологического оборудования и тары на предприятиях молочной промыш
ленности. Средство применимо для  мойки и дезинфекции оборудования, изготовленного из
любого материала, стойкого к щелочам, оно не портит хромникелевую, нержавеющую сталь,
эмалевые покрытия и пластмассы.

Средство "Марс" хорошо растворяется в воде, обладает умеренным пенообразованием, что определяет целесообразность его применения в циркуляционных системах мойки (СИП).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1.	Приготовление рабочих растворов средства "Марс" следует проводить в помеще
нии, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении) и
снабженном необходимым составом аптечки (Приложение 3.).

Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из щелоче-стойкого материала и закрываться герметичными крышками.

- Для приготовления рабочих растворов средства "Марс", а также ополаскивания
необходимо  использовать водопроводную воду,  соответствующую требованиям  СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая.
Общие требования к организации и методам контроля ".

- Для санитарной обработки  оборудования, трубопроводов, инвентаря и тары раз
личного назначения средство "Марс" используют в виде рабочих водных растворов, бактери
цидная концентрация которых установлена в пределах 0,7 - 1,4 % (по массе) в зависимости от
объекта и вида санитарной обработки.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства "Марс" для одновременной мойки и дезинфекции.

| Концентрация рабочего раствора "Марс", % |  | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по массе | по ДВ - ЧАС | 5л |  | 100 л |  |
|  |  | "Марс" | вода | "Марс" | вода |
| 0,7 | 0,013-г 0,014 | 35 | 4965 | 700 | 99300 |
| 0,8 | 0,015-0,016 | 40 | 4960 | 800 | 99200 |
| 0,9 | 0,017-0,018 | 45 | 4955 | 900 | 99100 |
| 1,0 | 0,019 ч- 0,020 | 50 | 4950 | 1000 | 99000 |
| 1,1 | 0,021 -г 0,022 | 55 | 4945 | 1100 | 98900 |
| 1,2 | 0,023 -г 0,024 | 60 | 4940 | 1200 | 98800 |
| 1,3 | 0,025 ч-0,026 | 65 | 4935 | 1300 | 98700 |
| 1,4 | 0,027 ч- 0,028 | 70 | 4930 | 1400 | 98600 |

2.4. Концентрация средства "Марс" в приготовленных рабочих растворах контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в п. 6 настоящей инструкции.

3.   УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

- Периодичность и порядок санитарной обработки оборудования и помещений на
молочных предприятиях должны   осуществляться   строго в соответствии с "Санитарными
правилами для предприятий молочной промышленности" СанПиН 2.3.4.551-96 и "Инструкци
ей по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной про
мышленности" (Москва, 1998 г.).

- Рабочие растворы средства "Марс" целесообразно использовать в тех случаях, ко
гда оборудование после проведения санитарной обработки будет задействовано в технологи
ческом процессе производства в течение ближайших 6 часов.

- Санитарную обработку оборудования, трубопроводов и тары проводят после пред
варительной подготовки (отсоединения и разборки необходимых узлов), сбора остатков мо
лочных продуктов и тщательного ополаскивания чистой водой в соответствии с рекоменда
циями по их обслуживанию.

3.4. После полного удаления остатков продукта и ополаскивающей воды, обработать оборудование рабочими растворами средства "Марс" в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 2. При этом расчетное количество средства "Марс" вносится в бак моечной станции при механизированном способе или в моечную ванну при ручном способе обработки. При механизированном способе возможно разбавление рабочего раствора средства "Марс", поэтому изначально он приготавливается 0,8%-ным; если же произошло разбавление раствора ниже концентрации 0,7 %, то необходима корректировка его концентрации - "подпитка". При ручном способе обработки расход рабочего раствора составляет около 0,3 л на 1 м2 поверхно-

сти.

Таблица 2. Режимы санитарной обработки оборудования рабочими растворами средства "Марс".

|  | Показатели рабочего раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | средства' | 'Марс" | Экспозиция | Способ |
| Обработки | Концентрация, | Температура, | мин. | применения |
|  | % (по препарату) | °С | не менее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резервуары, мол. |  |  |  | *По разд. 2 "Инструкции..." |
| цистерны, емкос- |  |  |  |  |
| ти (поверхности): |  |  |  |  |
| наружная | 0,8-1,2 | 20-50 | 15-30 | Ручной. |
| внутренняя. |  | 40-90 | 10-20 | Механизированный. |
| Молокопроводы, |  |  |  | *По разд. 2 "Инструкции..." |
| трубопроводы для |  |  |  |  |
| молочных компо- |  |  |  |  |
| нентов, смесей | 0,8-1,0 | 20-50 | 10-25 | Ручной. |
| мороженого, май- |  |  |  |  |
| онеза, йогуртов; |  | 40-90 | 10-15 | Механизированный. |
| молокосчетчики, |  |  |  |  |
| насосы. |  |  |  |  |
| Емкости (заква- |  |  |  | *По разд. 5.7.13. и 6.4. "Ин- |
| сочники, ванны |  |  |  | струкции..." |
| для молочных | 0,8-1,2 | 20-50 | 15-30 | Ручной. |
| смесей морожено- |  |  |  |  |
| го, ВДП). |  | 40-90 | 10-20 | Механизированный. |
| Оборудование для |  |  |  | *По разд. 6. "Инструкции..." |
| производства | 1,2-1,4 | 20-50 | 15-25 | Ручной. |
| масла. |  | 40-90 | 10-20 | Механизированный |
| Солильные бас- |  |  |  | *По разд. 5.9."Инструкции..." |
| сейны, прессы. | 1,0-1,4 | 20-50 | 30-40 | Ручной. |
|  |  | 40-75 | 20-25 | Механизированный. |
| Оборудование для |  |  |  | *По разд. 5 "Инструкции..." |
| производства тво- | 0,8-1,2 | 20-50 | 10-30 | Ручной. |
| рога, творожных |  |  |  |  |
| изделий, сливоч- |  | 40-75 | 10-15 | Механизированный. |
| ных и плавленных |  |  |  |  |
| сыров. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушильные баш- |  |  |  | *По разд. 4 "Инструкции..." |
| ни, камеры и ци- |  |  |  |  |
| клоны, сиропо- | 1,2-1,4 | 20 - 50 | 30-45 | Ручной. |
| варочные котлы, |  |  |  |  |
| охладит, ванны, |  | 40-75 | 20-45 | Механизированный. |
| вакуум-кристал- |  |  |  |  |
| лизаторы и т.п.. |  |  |  |  |
| Детали и узлы |  |  |  | *По разд. 7 "Инструкции..." |
| разливочно-уку- |  |  |  |  |
| порочных и рас- | 0,7-1,2 | 20-50 | 10-25 | Ручной. |
| фасовочных ав- |  | 40-75 . | 10-15 | Механизированный. |
| томатов. |  |  |  |  |
| Детали и съемные |  |  |  |  |
| части обор-ния, | 0,7-1,2 | 20-50 | 10-40 | Ручной. % |
| установок (тарел- |  |  |  | \_ |
| ки сепаратора, |  |  |  |  |
| краны, муфты, за- |  |  |  |  |
| глушки и т.п.), ар- |  |  |  |  |
| матура и мелкий |  |  |  |  |
| инвентарь. |  |  |  |  |

* - последовательность операций, связанных с разборкой оборудования и последовательностью их санитарной обработки, изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования и в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности", М., 1998 г., утвержденной Техническим комитетом по стандартизации № 186 "Молоко и молочные продукты" 10.02.98г. и согласованной Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России 09.02.98 г.

- Расход рабочего раствора средства "Марс" при ручном способе обработки состав
ляет около 0,3 л на 1 м поверхности.

- Для ручного способа обработки деталей оборудования, инвентаря и тары должны
быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные моечные ванны 2-х - 3-х секцион
ные, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей и инвентаря.

Ручной способ мойки и дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней рабочего раствора средства.

3.7.	После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения их
ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств средства "Марс" на

7 обрабатываемой поверхности (в течение 7-10 минут в зависимости от протяженности трассы

и размеров обрабатываемого объекта.

- Полноту смываемости остатков раствора средства "Марс" осуществляют по нали
чию (отсутствию) щелочности в смывной воде и в соответствии с приложением 1.

- Контроль качества мойки и дезинфекции оборудования осуществляется в соответ
ствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на пред
приятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96)
"Производство молока и молочных продуктов".

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

:	.	.	.       ■.	\

- На каждом молочном предприятии мойку и дезинфекцию оборудования произво
дят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчи
ки.

- К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских проти
вопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие
обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и
оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

- При работе со средством "Марс"   необходимо соблюдать правила техники безо
пасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответст
вии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

- При работе со средством "Марс" необходимо избегать его попадания на кожу и в
глаза и соблюдать правила личной гигиены: запрещается при этом курить, пить, принимать
пищу.

- Все работы со средством "Марс" следует проводить в спецодежде по ГОСТ
12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20020-74 или с использованием комбинезона
ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука проре
зиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защит
ных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 "Моноблок".

- Средство должно храниться в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя в
сухом, прохладном месте отдельно от окислителей, органических материалов, кислот, про
дуктов производства и сырья, в местах, недоступных для посторонних лиц, не связанных с
вопросами санитарной обработки по служебным обязанностям.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства в течение установленного гарантийного срока.

8

4.7.	Помещения, где работают со средством "Марс" должны быть снабжены приточно-

вытяжной механической вентиляцией.

4.8.	В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необхо
димо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудо
вания; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь
свою аптечку (приложение 3).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

- При попадании концентрата средства "Марс" на кожу смыть его большим количе
ством воды.	ч-

- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в
течение 10-15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20 %-ный рас
твор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 из
мельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необ
ходимости обратиться к врачу.

- Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства,
однако при появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в
горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывес
ти в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополоскать рот, дать вы
пить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СРЕДСТВА "МАРС" В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ.

6.1. Концентрацию рабочих растворов средства "Марс" определяют кислотно-основным титрованием с введением в формулу расчета эмпирического коэффициента пересчета.

6.2.. Проведение анализа. 6.2.1. Оборудование и лабораторная посуда: весы аналитические 3-4 класса точности по ГОСТ 24104-2001; пипетки 1-2-2-5 и 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91; бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91; колбы конические или круглые плоскодонные по ГОСТ 25336-82 типа П-2 или типа Кн-

2 емкостью 100 мл и 250 мл;	•

цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74, вместимостью 50 см3, воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336-82. 6.2.2. Реактивы:

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, х.ч. или ч.д.а., водный раствор молярной концентрации С(НС1)=0,1 моль/дм3 (0,1 N) - при определении концентрации щелочных рабочих растворов.

Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ
4919.1-77.	'	. *    V -

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты, свежепро-
кипяченная и охлажденная.	Ч

6.2.3.Ход анализа.

10 см3 рабочего раствора средства "Марс" помещают в коническую колбу вместимо-стью 100-250 см , вносят 3-4 капли индикатора фенолфталеина и титруют 0,Ш раствором соляной или серной кислоты до обесцвечивания красно-малиновой окраски раствора.

6.2.4. Определение массовой доли (концентрации) рабочих растворов средства "Марс":

С (%) = V х К х Эк, где:    С - массовая доля (концентрация) средства, %;

Эк - эмпирический коэффициент пересчета концентрации   средства, равный 0,313;

V - объем 0,1 N раствора соляной кислоты, затраченный на титрование раствора средства, см .

К* - поправочный коэффициент использованного для титрования раствора кислоты.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

7.1. В соответствии с нормативной документацией (ТУ 2499-008-54152686-2002) средство "Марс " контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1 %, массовая доля щелочных компонентов в пересчете на едкий натр.

В таблице № 3 представлены контролируемые показатели качества и нормы по каждому из них.

10 Таблица 3.

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого или светло-серого цвета. Допускается незначительное расслоение и выпадение незначительного осадка. |
| 2. | Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,11 -1,16 |
| 3. | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1 %, ед., в пределах | 11-13,5 |
| 4. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроокись натрия, %, в пределах | 9,8 - 14,5 |

7.2.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства "Марс" определяется визуально. Для этого средство наливают в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25 - 26 мм до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

- Плотность определяют ареометром по ГОСТ 18995.1-73.

- Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93.

7.5.	Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на едкий натр.

7.5.1.	Метод определения.

Метод основан на титровании щелочных компонентов раствором кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого.

7.5.2.	Оборудование и реактивы.

Весы аналитические лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-2001.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е. Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. Колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336-82. Стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336-82. Воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336-82.

11 Кислота   соляная   по   ГОСТ 3118-77,   водный   раствор   молярной   концентрации

С(НС1)=0,1 моль/дм3 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1 -83.

Метиловый оранжевый, индикатор, по ТУ 6-09-5171, водный раствор с массовой долей 0,1%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.

7.5.3.	Проведение анализа

0,6 - 0,8 г средства взвешивают в стаканчике, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Навеску средства переносят в колбу с помощью 80 - 100 см3 воды и титруют раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода окраски от желтого до оранжевого цвета.

7.5.4.	Обработка результатов.	\.
Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на NaOH (X) в процентах вычис
ляют по формуле:

__    Y-0,0040-К-100

Х-	, где

т

Y - объём раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,0040 - масса NaOH, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, концентрации точно 0,1 моль/дм3;

К - поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации С(НС1)=0,1 моль/дм3;

m        - масса анализируемой пробы, г.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3 %. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 3,5 % при доверительной вероятности 0,95.

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное значение расхождения между которыми не должно превышать 0,3 %. Результаты измерения округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5 % при доверительной вероятности 0,95.

12 Приложение 1.

КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВА "МАРС".

Контроль на остаточные количества средства "Марс" после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной щелочности на обработанных поверхностях или в смывной воде.

Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12.

Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился - остаточная щелочность отсутствует.

При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10 - 15 см воды и вносят в нее 2-3 капли 1 %-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

Приложение 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.

- Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, изложен
ным в сборнике "Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и
эффективности", Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч.1 и 2 согласно нормативам, изложенным в переч
не "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, под
лежащих контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75 от 1997 г.    .

- Допускается при проведении измерений применение других средств измерений и
лабораторной посуды с аналогичными или более высокими метрологическими характеристи
ками.

13 Приложение 3.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

*	'

Средства для пострадавших от кислот:

бикарбонат натрия (сода питьевая) в порошке или в растворе; нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:
лимонная кислота (порошок или раствор);
борная кислота.	.»

Средства для помощи от ожогов:

синтомициновая эмульсия;	\

стерильный бинт; стерильная вата; белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи: 20 %-ный раствор сульфацила натрия; активированный уголь; салол с белладонной; валидол; анальгин;

капли Зеленина или валериановые капли; йод;

марганцовокислый калий; перекись водорода; антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.)

Инструмент: шпатель;

стеклянная палочка; пипетка; резиновый жгут; ножницы