СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
ООО «МЕДПРОМРЕСУРС»   г. Челябинск ул. Тарасова 52 оф. 9               тел./факс 232-83-77     т. 236-18-78                        т. 8-9193310581 e-mail:medpromresurs@mail.ru

Концентрированное моющее средство «Дезо эффект» изготовлено по  ТУ 2383-006-54152686-2002. В его состав входят: поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, вещества, обладающие антибактериальным эффектом и другие функциональные добавки  в соответствующем рецептурном соотношении.

Моющее средство предназначено для удаления жиров и масел растительного и животного происхождения с оборудования, используемого в пищевой, мясной, молочной, рыбоперерабатывающей промышленности,  предприятиях сервисного обслуживания. Также может использоваться для отмывки твердых поверхностей, деталей, узлов, механизмов, оборудования, резервуаров, станочного и технологического оборудования, трубопроводов других отраслей промышленности. Средство может использоваться с целью очистки от ржавчины перед нанесением лакокрасочного или другого покрытия на металлы.

Не рекомендуется применять для мойки линолеума и кожи.

Средство:
-    Обладает высокой моющей способностью.

- Эффективно даже в жесткой  и холодной воде.

- Легко растворяется в воде.

- Удобно в использовании, легко дозируется.

- Экономично.

- Пожаро - и взрывобезопасно, биоразлагаемо.

Применение:

Мойка и дезинфекция производится водным раствором средства с последующим ополаскиванием водой. Концентрация моющего средства в растворе определяется по соотношению весовых частей воды и моющего средства и рекомендуется в пределах                      от 1 % до 50 %,  в зависимости  от конкретных условий и цели использования.

Эффективность мойки увеличивается при использовании подогретого до 40 -80 0С моющего раствора.

Рекомендуемые концентрации водного раствора средства указанны в таблице:

| Мойка промышленного оборудования пищевой, мясной, молочной и др. отраслей | От 1 до 2 % (100 – 200 г на 10 литров воды) |
| --- | --- |
| Мойка и профилактическая дезинфекция полов, стен (не рекомендуется применять для мойки линолеума и кожи) | 1 % (100 г на 10 литров воды) |
| Дезодорация и антибактериальная обработка унитазов и другого оборудования | 50 % (1кг на 1 литр воды) |
| На особо загрязненные места нанести небольшое количество концентрированного моющего средства, выдержать до 20 минут и ополоснуть водой |  |

Меры безопасности:

При транспортировке, хранении и использовании моющего средства соблюдать правила безопасности при работе с едкими веществами. При использовании средства следует обеспечить защиту рук, кожного покрова и глаз. Работы производить в резиновых перчатках.

При попадании жидких моющих средств на кожу необходимо смыть водой, при попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Приложение № 1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЮЩЕГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЗО ЭФФЕКТ»  В РАБОЧЕМ РАСТВОРЕ

Метод основан на определении содержания кислотных компонентов средства путем титрования раствором едкой щелочи.

1. Для определения концентрации моющего средства «Дезо эффект» применяются следующие оборудование и реактивы:

весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82;

колба Кн 1-250 по ГОСТ 25336-82;

бюретка 1-1(3)-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

колба мерная 1(2)-100-2 по ГОСТ 1770-74;

пипетка 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91;

натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор концентрации 0,1 моль/дм3;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1 %, приготовленный

по 3.1 ГОСТ 4919.1-77.

2. Концентрацию моющего средства «Дезо эффект» в рабочем растворе рассчитывают по формуле:

С = Vр / V2,

где   С - концентрация моющего средства «Дезо эффект», %;

Vр-объем  0,1н. раствора гидроокиси натрия, пошедшего на титрование 10 см³  рабочего раствора, см³

V2 - объем   0,1н.  раствора гидроокиси натрия, пошедшего на титрование 10 см³ 2%-ного раствора моющего средства «Дезо эффект», см³.

3. Определение объема V2   в 2%-ном растворе проводят для каждой новой партии средства «Дезо эффект».

Для этого готовят 2%-ный раствор следующим образом: в мерной колбе на 100 см3 с точностью до 0,0002 г взвешивают 2 г концентрированного средства и доводят дистиллированной водой до метки. Раствор тщательно перемешивают.

В коническую колбу на 250 см³ пипеткой отмеряют 10 см³  2%-ного раствора «Дезо эффект» и титруют 0,1н. раствором гидроокиси натрия в присутствии 1-2 капли индикатора фенолфталеин до неисчезающей слаборозовой окраски. Количество гидроокиси натрия, см³, пошедшего  на титрование, равно V2.

Примечание: При применении рабочего раствора концентрацией 1% контрольную пробу готовят разведением 1 г концентрированного средства в 100 мл дистиллированной воды.

4.  Для определения объема Vр 10 см³ рабочего раствора «Дезо эффекта» отмеряют в коническую колбу на 250 см³ и титруют 0,1н. раствором гидроокиси натрия в присутствии  индикатора фенолфталеин.

Приложение № 2

КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль на полноту ополаскивания основан на определении остаточной кислоты на обработанной средством  «Дезо эффект»  поверхности. Присутствие  или отсутствие кислоты проверяют с помощью индикаторной бумаги (лакмусовой или универсальной) или индикатора фенолфталеина.

Метод № 1

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной лакмусовой бумаги (марки синяя) и  плотно прижимают. Окрашивание лакмусовой бумаги в красный  цвет говорит о наличии на оборудовании остаточной кислоты. При ее отсутствии цвет бумаги не изменяется.

Метод № 2

Сразу же после мойки к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску универсальной индикаторной бумаги и  плотно прижимают. При наличии остаточной кислоты бумага окрашивается в розовый или оранжевый цвет, при отсутствии - остается желтой.

Метод № 3

В лабораторный стакан объемом 50 см³ со смывной водой добавляют 2–3 капли индикатора феноловый красный, приготовленного по 3.38 ГОСТ 4919.1-77.  При наличии кислоты в воде феноловый красный окрашивает воду в желтый цвет, при отсутствии кислоты  вода остается красной.